                                                                                                                 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ЧЕРЕМШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ   НИЖНЕКАРМАЛКИНСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ              

     №  81                                                               от 20 ноября  2014 года.

                       
О Внесении изменений в Решение Совета Нижнекармалкинского  
сельского поселения №38  от  18 июля 2012 г. «Об утверждении  
Правил  благоустройства на территории Нижнекармалкинского 
 сельского  поселения» 

     В  соответствии  с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Уставом Нижнекармалкинского сельского поселения Нижнекармалкинского муниципального района,Совет Нижнекармалкинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства на  территории Нижнекармалкинского сельского поселения изменения:

- Дополнить пункт 1.8  Правил  Благоустройства на территории Нижнекармалкинского сельского поселения подпунктами следующего содержания:
 1.8.4. Освещение и осветительное оборудование.
   При проектировании  осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечивается:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

1.8.5. Функциональное освещение

  Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. 

         В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. 

   Газонные светильники  служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они предусматриваются на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

1.8.6. Архитектурное освещение

   Архитектурное освещение (АО) применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников,  инженерного и монументального искусства, освещению площадей, парков. Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов,  наружным освещением их фасадных поверхностей.

   К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и т.п.

1.8.7. Световая информация

  Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама  должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в  пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач.

1.8.8. Источники света.

 В стационарных установках функционального и архитектурного освещения применяются  энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы.

1.8.9. Режимы работы осветительных установок.

В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия в темное время суток предусматриваются следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями  Исполнительного  комитета Нижнекармалкинского сельского поселения Черемшанского муниципального района;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки в часы суток и дни недели, определяемые Исполнительным  комитетом Нижнекармалкинского сельского поселения Черемшанского муниципального района; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

2. Контроль за выполнением настоящего решения  оставляю за собой.

  
	Председатель Совета, Глава Нижнекармалкинского сельского  поселения 
	                                      Ю.В.Стукалин


